电脑开锁流程

打开串口助手，选择当前的COM口，选择十六进制HEX发送，如下图

开号板子的命令如下：

8A 01 01 11 9B   1通道

8A 01 02 11 98   2通道

8A 01 03 11 99   3通道

8A 01 04 11 9E   开通道4

8A 01 05 11 9F   开通道5

8A 01 06 11 9C   开通道6

8A 01 07 11 9D   开通道7

8A 01 08 11 92   开通道8

8A 01 09 11 93   开通道9

8A 01 0A 11 90   开通道10

8A 01 0B 11 91   开通道11

8A 01 0C 11 96   开通道12

8A 01 0D 11 97   开通道13

8A 01 0E 11 94   开通道14

8A 01 0F 11 95   开通道15

8A 01 10 11 8A   开通道16

8A 01 11 11 8B   开通道17

8A 01 12 11 88   开通道18

8A 01 13 11 89   开通道19

8A 01 14 11 8E   开通道20

8A 01 15 11 8F   开通道21

8A 01 16 11 8C   开通道22

8A 01 17 11 8D   开通道23

8A 01 18 11 82   开通道24

80 01 00 33 B2   读所有通道

80 01 01 33 B3   读通道1

80 01 02 33 B0   读通道2

80 01 03 33 B1   读通道3

80 01 04 33 B6   读通道4

80 01 05 33 B7   读通道5

80 01 06 33 B4   读通道6

80 01 07 33 B5   读通道7

80 01 08 33 BA   读通道8

80 01 09 33 BB   读通道9

80 01 0A 33 B8   读通道10

80 01 0B 33 B9   读通道11

80 01 0C 33 BE   读通道12

80 01 0D 33 BF   读通道13

80 01 0E 33 BC   读通道14

80 01 0F 33 BD   读通道15

80 01 10 33 A2   读通道16

80 01 11 33 A3   读通道17

80 01 12 33 A0   读通道18

80 01 13 33 A1   读通道19

80 01 14 33 A6   读通道20

80 01 15 33 A7   读通道21

80 01 16 33 A4   读通道22

80 01 17 33 A5   读通道23

80 01 18 33 AA   读通道24

校验的生成规则

校验是BCC校验，校验工具校验的方式为