锁控板通讯协议和规格书

（适用于8 12 18 24 36 50位锁的锁控板）

- 硬件接口

接口类型：RS485

波特率：9600

数据位：8

校验位：无

停止位：1

锁控板并联的最大数量：32

- 产品图片

三 地址开关设定图

最多支持32片锁控板串联使用、

四 开锁命令

命令头    板地址      	锁地址        固定     BCC校验

0X8A    0X01-0X20    0X01到0X18      0X11      	xx

如：上位机发8A  01  01  11  9B （16进制），500毫秒秒后返回如下数据、

命令头 板地址 锁地址    状态    BCC校验码

8A      01      01       00    9B (锁为关)

8A      01      01       11    8A (锁为开)

8A      01      01       02    8A (锁断开，或没有插锁)

本协议需要配合开门反馈的锁

如：上位机发8A  02  01  11  98 （16进制），开从控制柜也就是拨码开关地址2的板子的第一	柜门打开,  500毫秒后返回：

命令头   板地址     锁地址      状态     BCC校验码

0x8A    0x02      0X01       0X00      0X98(锁为关)

0X8A    0X02      0X01       0X11      0X89(锁为开)

五 读锁状态命令（门开关状态反馈）：

命令头    板地址      锁地址        固定     BCC校验码

0X80     0X01-0X20    0X01到0X18   0X33        xx

如：上位机发80  01  01  33  B3 （16进制），返回

命令    板地址     锁地址      状态     校验码

0X80     0X01      0X01        0X00    0X91(锁为关)

0X80     0X01      0X01        0X11    0X80(锁为开)

六 读取所有状态

命令头  板地址   读所有  固定字符   BCC校验

0x80    0x 01      0x 00   0x 33        B2

例如上位机十六进制发送80 01 00 33 B2将读取1号板的所有状态反馈如下

| 起始 板地址 状态 1 状态2 |  |  | 状态3 |  | 命令 | 校验码BCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X80 | 0X01 0XFF | 0XFF |  | 0XFF | 0X33 | 0XXX |

状态:从状态 3 开始到状态 1 低位到高位对应的锁为 1—24.每一个状态表示8只锁的反馈状态、

七 开多个通道锁命令

命令	板地址	状态1	状态2	状态3	校验码

0x90	0x1~0x1F	0xXX	0xXX	0xXX	0xXX

其中状态1表示1-8通道是否开锁，状态2表示9-16通道是否开锁，状态3表示17-24通道是否开锁。

例如上位机发 90  01  02  02  02  93 （16 进制），表示开启2、10、18

通道锁。该命令锁控板不回复，只是打开

注意：未接锁反馈状态线时，程序默认读到锁开关状态值为： 0X00

产品规格

| 名称 | 开锁数量 | 通讯方式 | TCP协议通讯 | 输入电压 | 网络类型 | 短路保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁控板 | 8-50 | RS485 | 无 | 12 | 485 | 有 |
| GPRS-12 | 12 | RS485 | 有 | 12/24 | 2G | 有 |
| GPRS-24 | 24 | RS485 | 有 | 12/24 | 2G | 有 |
| 4G锁控板 | 24 | RS485 | 有 | 12/24 | 4G | 有 |

电脑测试开锁 图片

校验的生成

关于BCC校验是,校验命令头,板地址  锁地址  状态4个字节进行校验.

例如对  8A 01 01 11 进行BCC校验得出的值就是9B

那么开锁命令就是8A 01 01 11 9B

校验代码为:

uint8 ComputXor(uint8 *InData, uint16 Len)
{
uint8 Sum = 0;
uint16 i;
for(i = 0; i < Len; i++)
{
Sum ^= InData[i];  
}
return Sum;
}

测试开锁的数据

8A 01 00 11 9A  管理员开箱指令

8A 01 01 11 9B   1通道

8A 01 02 11 98   2通道

8A 01 03 11 99   3通道

8A 01 04 11 9E   开通道4

8A 01 05 11 9F   开通道5

8A 01 06 11 9C   开通道6

8A 01 07 11 9D   开通道7

8A 01 08 11 92   开通道8

8A 01 09 11 93   开通道9

8A 01 0A 11 90   开通道10

8A 01 0B 11 91   开通道11

8A 01 0C 11 96   开通道12

8A 01 0D 11 97   开通道13

8A 01 0E 11 94   开通道14

8A 01 0F 11 95   开通道15

8A 01 10 11 8A   开通道16

8A 01 11 11 8B   开通道17

8A 01 12 11 88   开通道18

8A 01 13 11 89   开通道19

8A 01 14 11 8E   开通道20

8A 01 15 11 8F   开通道21

8A 01 16 11 8C   开通道22

8A 01 17 11 8D   开通道23

8A 01 18 11 82   开通道24

8A 01 19 11 83   开通道25

80 01 00 33 B2   读所有通道

80 01 01 33 B3   读通道1

80 01 02 33 B0   读通道2

80 01 03 33 B1   读通道3

80 01 04 33 B6   读通道4

80 01 05 33 B7   读通道5

80 01 06 33 B4   读通道6

80 01 07 33 B5   读通道7

80 01 08 33 BA   读通道8

80 01 09 33 BB   读通道9

80 01 0A 33 B8   读通道10

80 01 0B 33 B9   读通道11

80 01 0C 33 BE   读通道12

80 01 0D 33 BF   读通道13

80 01 0E 33 BC   读通道14

80 01 0F 33 BD   读通道15

80 01 10 33 A2   读通道16

80 01 11 33 A3   读通道17

80 01 12 33 A0   读通道18

80 01 13 33 A1   读通道19

80 01 14 33 A6   读通道20

80 01 15 33 A7   读通道21

80 01 16 33 A4   读通道22

80 01 17 33 A5   读通道23

80 01 18 33 AA   读通道24

80 01 19 33 AB   读通道25